Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Práctica 3   Circuito magnético en régimen senoidal, un contactor

1. Objetivos

Entrar en contacto con la edición y posprocesado de elementos magnético-armónico. Utilización de los circuitos, serie o paralelo, utilización de magnitudes complejas

Se va ha diseñar el circuito magnético de un contactor de potencia, excitado por corriente alterna 50 Hz, que tiene una espira de sombre para evitar vibraciones y ruidos al pasar la corriente por 0 cien veces por segundo, lo que eliminaría la fuerza que lo mantiene cerrado.

Fig. 1: Dimensiones del la sección del contactor

2. Desarrollo de la práctica

2.1. Cuestiones previas

Se tiene que dibujar con el programa o con Autocad y pasar a DXF, el esquema del contactor con las medidas que se indican en la figura 1, la altura del polo central es variable con el mes de nacimiento, entre 10,2 y 12,4 mm, y traerlo para la realización de la práctica.

2.2. Dibujo del modelo

Se definirá un nuevo problema, del tipo magnético. En el menú “Problema” se indicará que es un problema planar, a frecuencia 50 Hz, en milímetros, de 50 mm de profundidad, en ángulo y precisión no es necesario cambiar nada.

Si se trae en formato DXF se importará el dibujo al programa.

Se selecciona la parte móvil del contactor, y se moverá hasta acercarla a 0,1 mm de la parte fija, sin tocarla. Rodearemos el contactor de un cuadrado de unos 200 mm de lado que será el entorno de aire del contactor. Tenemos el dibujo de nuestro contactor, lo grabaremos poniendo como nombre vuestro apellido más “p3”.

Fig. 2: Dibujo del contactor con sus propiedades

2.3. Materiales y contorno

De la librería de materiales pasaremos a nuestro modelo el aire, el cobre y el “Silicon core iron” núcleo de hierro al silicio. Crearemos una condición de contorno, “Boundary”, que llamaremos “entorno” puesta a un potencial magnético, A, de 0. Asignar al material Silicon al hierro móvil y fijo. Seleccionaremos todos los segmentos que forman la caja exterior del entorno y asignarle la condición de contorno entorno, que impide que el flujo magnético salga al exterior. Asignar al material aire a la zona de la caja en que está el contactor. Las bobinas principales y las espiras de sombra se les asignará material cobre.

Se crearan 3 circuitos, los tres circuitos independientes que hay es este modelo, la bobina, el anillo1 y el anillo 2. El circuito bobina, representa la bobina del contactor, zona en torno al polo central, sera un circuito serie por el que circulará 1 A (desfase 0º), cuando el circuito se asigne como propiedad al cobre de esta zona, de le debe asignar número de espiras, 100 + d*6 espiras, a un lado con signo positivo y al otro negativo, para indicar el sentido de bobinado. El anillo 1 y 2, son lo que se llama espiras de sombra, que debido a las corrientes inducidas que se crean en ellas mantienen el contactor cerrado mientra la corriente por la bobina principal es cero, el anillo de la izquierda y el de la derecha son independientes y no tienen corriente externa inyectada, lo que al definirlos como circuitos se indicará como I= 0 A y circuito paralelo.

Después de esto podemos pedir al programa que nos realice un mallado automático, al acabar el mallado el ordenador nos dará mensajes de error si los hubiera. Si superamos estos problemas podemos analizar el problema.

2.4. Posprocesado

Queremos comprobar el comportamiento eléctrico y mecánico del contactor para un movimiento de la parte móvil entre su posición actual a 0,1 mm de la parte fija y los 5 mm, los datos a tomar serán los siguientes:

1.Fuerza vertical sobre la parte móvil, seleccionando esta parte y en el menú integral escoger Fuerza, de esta fuerza indicaremos su valor máximo y mínimo, como estamos excitando en corriente alterna la fuerza tiene la forma, Fuerza=FMedia+FOscilante real⋅sen22πf⋅t+FOscilante imag⋅cos22πf⋅t.

2.Inductancia de la bobina en henrios, en valor absoluto del parámetro Flux/Current del menú de Circuit Prop.

3.La tensión de excitación necesaria para conseguir la corriente de 1 A, en valor absoluto del parámetro Voltage Drop, del mismo menú anterior.

4.Corriente total que circula por las espiras de sombra, seleccionando una de ellas, y de el menú integral Total current.

Rellenar la siguiente tabla, para cada una de las simulaciones, para las diferentes posiciones:

| Distancia [mm] | Fuerza máximo [N] | Fuerza mínima [N] | Inductancia [H] | Tensión [V] | Corriente anillo [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |