Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Práctica 5   Problemas de elementos finitos

1. Objetivos

Esta práctica se divide en 4 subprácticas o problemas específicos de elementos finitos, en que en cada uno se aborda un problemas determinado, límites infinitos, imanes permanentes, simetrías de máquinas y medidas. Se pretende que sobre dibujos ya realizados el estudiante demuestre en poco tiempo los conocimientos adquiridos durante el curso.

2. Campo magnético en torno a una línea eléctrica

Se tiene una línea eléctrica aérea de alta tensión, a una altura de 20 m sobre el terreno, las fases están separadas 8 m, se estima que circula una corriente de 500 A eficaces equilibrados, estos datos están representados en el archivo P51.FEM. Poner las propiedades necesarias para medir el campo magnético en torno a la línea como si no hubiera límites de simulación. El terreno se puede considerar de permeabilidad 1 y conductividad 0 igual que el aire.

A altura cero sobre la línea del terreno, ¿cuál es el campo magnético máximo que tenemos?

Bmáx =	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T

¿A que distancia horizontal y a la altura cero del terreno nos tenemos que alejar del eje de la línea para tener un campo magnético menor o igual de 1,5 T?

Distancia = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m

Fig. 1: Dibujo para el cálculo del campo magnético en torno a una línea

3. Imanes permanentes

En el archivo P52.FEM se da un sencillo dibujo de un imán permanente en herradura, formado por dos piezas cuadradas de imán tipo “Ceramic 8”, de la librería, y dos piezas, la curva y la alargada, de hierro al silicio, también de la librería. Definir los elementos que se considere necesario para poder medir la fuerza en que el imán atrae el trozo de hierro alargado.

Fuerza del imán =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

Fig. 2: Imán permanente del archivo P52.FEM

3. Simetría en máquinas

En el archivo P53.FEM se da un sencillo dibujo de un cuarto de una máquina de corriente continua, en que se utiliza como materiales aire, cobre y hierro al silicio. Las densidades de corriente en los bobinados del estator son de 0,3 A/mm2 y en las ranuras del rotor de 0,25 A/mm2. Determinar el par que se produce en toda la máquina en estas condiciones

Par de la máquina =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm

Fig. 3: Cuarto de máquina de continua del archivo P53.FEM

4. Medidas en un transformador en vacío

En el archivo P54.FEM se da una simulación completa de un transformador miniatura, trabajando en vacío, sólo hay que hacer medidas.

Factor de relleno del bobinado del primario =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Factor de relleno del bobinado del secundario =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valor de pico del flujo magnético en el núcleo =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wb

Densidad de flujo media en el núcleo =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T

Pérdidas en el cobre del bobinado del primario =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mW

Pérdidas en el cobre del bobinado del secundario =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mW

Pérdidas en el hiero =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mW

Relación de transformación midiendo espiras = . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . .

Relación de transformación midiendo tensiones = . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . V

Intensidad de vacío =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

Potencia activa consumida por el bobinado del primario =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mW

Sección del núcleo magnético =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm2