Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Práctica 2   Magnetostática, motor de reluctancia

1. Objetivos

Entrar en contacto con la edición y posprocesado de elementos magnetostáticos.

Se va ha diseñar un motor de reluctancia variable de 4 dientes en rotor y seis en estator. Es un tipo de motor normalmente utilizado como paso a paso, de 3 fases excitadas por corriente continua, de la que solo estará activa una cada vez, el rotor se intenta alinear con el diente de estator que esta excitado.

2. Desarrollo de la práctica

Fecha de nacimiento: día . . . . . . .= d 		mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . = m

2.1. Cuestiones previas

En esta práctica las cuestiones previas se reducen a elegir el espesor del entrehierro rotor-estator y la densidad de flujo máximo del motor

Espesor del entrehierro: (0,4 + m*0,1) = . . . . . . . . . . . . mm

Densidad de flujo máxima, B: (1,2+d*0,03) = . . . . . . . . . . . . T

2.2. Dibujo del modelo

Se definirá un nuevo problema, del tipo magnetostático. En el menú “Problema” se indicará que es un problema planar, a frecuencia 0 Hz, en milímetros, de 100 mm de profundidad, en ángulo y precisión no es necesario cambiar nada. El menú rejilla, se pondrá ésta a un paso de 1 mm.

La estructura de la máquina se creará en base a 5 círculos, de los siguientes radios, 15, 25, 25+entrehierro, 40 y 50 mm, centrados en el punto 0,0. Se creará un segmento vertical entre el circulo de 15 y el de 25 mm. Se selecciona y se copia con giro de 45º. Se seleccionan los dos segmentos y se copian con giro de 90º y 3 copias. Se borraran los segmentos sobrantes para tener los cuatro dientes de rotor.

Se creará un segmento vertical entre el circulo de 25+entrehierro y el de 40 mm. Se selecciona y se copia con giro de 15º.  Se vuelve a seleccionar y se copia con giro de 30º. Se seleccionan los tres segmentos y se copian con giro de 60º y 5 copias. Se borraran los segmentos sobrantes para tener los seis dientes de estator con sus bobinas laterales.

Se selecciona todo el rotor y se gira lo necesario para tener alineado un polo de rotor con uno de estator el que se quiera. Tenemos el dibujo de nuestro motor acabado, lo grabaremos poniendo como nombre vuestro apellido más “p2", indicador de práctica 2.

2.3. Materiales y contorno

De la librería de materiales pasaremos a nuestro modelo el aire, el cobre y el “Silicon core iron” núcleo de hierro al silicio. Crearemos dos nuevos elemento que llamaremos “cobre+” y “cobre-“ con las mismas propiedades de permeabilidad y conductividad que el cobre de la librería pero con una densidad de corriente de 4 A/mm2 . Crearemos una condición de contorno, “Boundary”, que llamaremos “carcasa“ puesta a un potencial magnético, A, de 0. Asignar al material Silicon al hierro del rotor y del estator. Seleccionaremos todos los arcos que forman la carcasa exterior de la máquina y asignarle la condición de contorno carcasa, que impide que el flujo magnético salga al exterior . Asignar al material aire la zona del entrehierro. Las bobinas en torno a los polo o dientes de estator que no están alineados les daremos la propiedad cobre, sin corrientes. Mientras que a los dos dientes que están alineados con los de rotor, se le asignará a sus bobinas la propiedades cobre+ y cobre- de tal forma que se consiga un flujo saliente de un polo y entrante en el contrario.

Fig. 1: Dibujo del motor de reluctancia con sus propiedades y mallado

Después de esto podemos pedir al programa que nos realice un mallado automático, al acabar el mallado el ordenador nos dará mensajes de error si los hubiera. Si superamos estos problemas podemos analizar el problema.

2.4. Posprocesado

Vamos a visualizar el motor en el posprocesador, indicaremos que deseamos ver la densidad de flujo magnético B en colores. Se debe ahora ir adjuntando la densidad de corriente en las bobinas para conseguir que la densidad de flujo máxima que aparece en la base del diente del rotor sea la deseada en las cuestiones previas, con diente de rotor y estator alineados,

Densidad de corriente final: 			 . . . . . . . . . . . . A/mm2

Área de un lado del bobinado:			. . . . . . . . . . . . mm2

Pérdidas en el cobre totales, las dos bobinas: 	. . . . . . . . . . . .W

Este último parámetro se mide seleccionando las secciones de bobinas activas y en el menú integral seleccionar “Total losses”

Si seleccionamos la sección del rotor y en el menú integral elegimos “Torque” nos indicará el par de la máquina, repetiremos este calculo girando el rotor a saltos de 7.5º en una dirección cualquiera, hasta llegar a los 90º, rellenar la siguiente tabla.

| Ángulo [º] | Par [N*m] |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 7.5 |  |
| 15 |  |
| 22.5 |  |
| 30 |  |
| 37.5 |  |
| 45 |  |
| 52,5 |  |
| 60 |  |
| 67,5 |  |
| 75 |  |
| 82,5 |  |
| 90 |  |

Pasar lo datos a la gráfica siguiente, poniendo claramente las unidades de cada eje.

Graf. 1: Gráfico par-ángulo del motor de reluctancia