Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Práctica 6   DISEÑO DE UNA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

1. Objetivos

La presente práctica presenta el cálculo del circuito magnético de una máquina de corriente continua, de la que se hará un diseño básico preliminar, para luego verificar su funcionamiento o problemas de diseño a través del programa de elementos finitos FEMM.

Fig. 1: Máquina de corriente continua, entera o solo un par de polos.

2. Descripción de la máquina de corriente continua

2.1. Cuestiones previas

El diámetro del rotor de la máquina de continua es lo que va a diferenciar una máquina de un estudiante de la de otro, sabiendo que m es el mes de nacimiento y d el día de nacimiento, el diámetro del rotor de la máquina a diseñar será:

- Si m < 3, diámetro = 15 + 0,16*d [cm], con un par de polos, 3000 rpm.

- Si 3 < m < 6, diámetro = 20 + 0,5*d [cm], con dos pares de polos, 2000 rpm.

- Si 6 < m < 9, diámetro = 35 + 1,5*d [cm], con tres pares de polos, 1000 rpm.

- Si 9 < m , diámetro = 80 + 0,66*d [cm], con cuatro pares de polos, 750 rpm.

El diseño de la máquina de corriente continua se realizará en Autocad u otro programa similar que permita salida en formato DXF, por cuestiones del programa de simulación el centro o eje de la máquina debe estar en las coordenadas 0,0. Se puede elegir entre dibujar y simular toda la máquina o solo un par de polos, como indica la figura adjunta.

El diámetro de la máquina, D, es de :		m

El numero de ranuras de la máquina será: nr = 0,6*D [cm] + 15	nr =

El entrehierro será de 4 mm, y la densidad de flujo esperada en el entrehierro de 0,8 - 0,9 T

La densidad de corriente superficial (en ranuras) en rotor que se va a tomar es de A  = 30 kA/m. Para determinar las dimensiones recomendables de ranura, que será rectangular, se debe calcular:

Perímetro del rotor: 			m

Paso de ranura: 				m

Corriente por ranura: 			A

Con J = 2 A/mm2 la sección de ranura debe ser:			mm2

Elegir un ancho de ranura entre 0,45 y 0,35 veces el paso de ranura:			m

Para conseguir la sección deseada la profundad ha se ser:			m

Con estos datos ya se pueden dibujar el rotor y sus ranuras.

Para calcular la excitación necesaria por polo de estator, supondremos que solo queremos vencer la reluctancia del entrehierro, la fuerza magnetomotriz necesaria es:

con B en Teslas, la inducción en el entrehierro y long en m, la longitud del entrehierro, 0,04 m, Esta fuerza magnetomotriz la aumentaremos en un 20 % para compensar también de forma aproximada la reluctancia del resto del circuito magnético, dando en total en nuestro caso:

Fuerza magnetomotriz por polo:				A

Si permitimos una densidad de corriente de 2 A/mm2 la sección necesaria de la bobina de los polos de excitación será:

Sección bobina polos de excitación:			mm2

Dibujar la sección de dicha bobina en la maquina, con la forma que se desee, adjuntándose lo máximo posible a dicha sección. Dibujar las expansiones polares de tal forma que abarque todas las ranuras de su paso polar menos una, la que se encuentra entre los polos, y que es la que está en conmutación en la escobilla. Dibujar también los polos y el yugo del estator, teniendo en cuenta unas secciones mínimas, pues todo el flujo del entrehierro pasa por el primero y la mitad de este por el segundo, y no debe producirse saturación.  El dibujo puede ser similar al mostrado en la primera hoja de esta práctica, con el número de polos y diámetro indicados. Asignar una profundidad de 1 m a la máquina.

Fig. 2: Pegar aquí el dibujo de la maquina en Femm

2.2. Propiedades de los materiales

Los materiales utilizados van a ser 3, aire, hierro y cobre, pero como dentro del material cobre hay que asignar la corriente que circula, crearemos submateriales de cobre con densidades de corriente para la excitación de los polos, y otro para las corrientes de rotor, positivas y negativas .

Para el aire solo se tiene que definir la permeabilidad relativa, como 1. Para el hierro hay que construir una característica B - H no lineal, que incluya valores de B muy altos, pues en algunos puntos pueden aparecen saturaciones muy fuertes. Rellenar la siguiente tabla a partir de un material que tenga la siguiente ecuación:

Rellenar la siguiente tabla, para luego introducirla en el Femm

| B [T] | H [A/m] | B [T] | H [A/m] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 2500 |
|  | 10 |  | 5000 |
|  | 100 |  | 10000 |
|  | 250 |  | 25000 |
|  | 500 |  | 50000 |
|  | 1000 |  | 100000 |

Fig. 3: Pegar la característica B-H resultante

Todos los materiales de cobre van a tener una conductividad de 56 MS/m. Los bobinados de los polos pueden ser exct+ y exct-, con +2 MA/m2 y -2 MA/m2 respectivamente. Los bobinados del rotor pueden ser rotor+  y rotor-, primero con corriente asignada cero para ver el funcionamiento el vacío.

Si se ha dibujado la máquina entera las condiciones de contorno, "Boundary", son solo una, toda la parte exterior de la carcasa tiene que estar a potencial magnético cero, A = 0. Si solo se ha dibujado un par de polos a demás de la anterior condición se debe indicar una simetría de la máquina, como si esta continuara con otro par de polos idénticos a los que se tienen, esto se consigue con la condición de contorno "Periodic", que se debe y puede asignar solo a dos rectas o arcos iguales que hagan de frontera simétrica, como por ejemplo el extremo del yugo del estator por la izquierda y por la derecha. Esto se debe hacer con el yugo, con el rotor, con las ranura que queden cortadas, y con la porción de aire que está entre rotor y estator y a la vez hacer de frontera con el resto de la máquina.

3. Realización de la práctica

3.1. Máquina en vacío

Una vez asignado los materiales y los contornos, y con corriente de rotor cero, se procederá a realizar una primero simulación para comprobar que los cálculos previos eran correctos. Comprobar si la densidad de flujo en el entrehierro es aproximadamente la esperada, de no ser así corregir la densidad de corriente asignada a los polos de excitación. Una vez se considera que la máquina funciona bien en vacío tomar los siguientes datos.

Corriente total por polo de excitación:				A

Densidad de corriente para conseguirlo:				A/mm2

Flujo total por polo (integral de B* n, a lo largo de un segmento de circulo que abarque el paso polar)

Wb/ por metro de longitud de la máquina

Densidad de flujo media por polo:				T (por cálculo, B/secc)

Velocidad lineal de la superficie del rotor a la velocidad asignada:			m/s (por cálculo)

Tensión inducida en un conductor al pasar por un polo, E=B*v*long:		V/ por m

Puede elegir a su gusto que la máquina funcione a 200, 350 o 500 V, y que la longitud de la máquina esté entre D y 3*D. Dependiendo del tipo de bobinado utilizado el número de vías en paralelo en la máquina pueden ser, o número de vías, a, igual a número de polos, o número de vías igual a 2, a = 2. Se supondrá también para simplificar que el paso del bobinado no esta acortado y que el factor de bobinado es aproximadamente 1. Con todo ello vamos a determinar cuantos conductores tienen que alojarse en cada ranura, cr  y a longitud que nos interesa de máquina.

Tensión de funcionamiento de la máquina:					V

Número de vías de la máquina, a:

Número de conductores en serie en la máquina, N = nc* cr / a:

Tensión inducida en la máquina, E=B*v*long*N :				V (debe dar la nominal)

Longitud necesaria de máquina:						m

Para comprobar la calidad del diseño magnético se pide el valor de la densidad de flujo magnético en diferentes puntos de máquina, para comprobar grados de saturación o excesos de material:

B en la parte superior del diente:						T

B en base del diente:								T

B máximo en la expansión:							T

B mínimo en la expansión:							T

B medio en el polo:								T

B medio en el yugo de estator:						T

B máximo en el entrehierro:							T

Fig. 4: Pegar la máquina con vista en color de la densidad de flujo, escala de 0 a 2 T.

3.2. Máquina en carga

Definir las corrientes en las ranuras de rotor según el calculo previo realizado y asignarlo a las ranuras, poner la longitud real de la máquinas. Recordar que las corrientes en frente de un polo y del siguiente deben ser de signo contrario, para que la máquina de par neto. Realizar la simulación de la máquina una vez hecho esto, se debe observar una deformación del flujo hacia un lado de la expansión polar, la reacción de inducido. Para valorar este hecho se tomaran tres medidas:

B máximo en la expansión:						T

B mínimo en la expansión:						T

Flujo total por polo 					Wb/ por metro de longitud de la máquina

Para comprobar la corrección del calculo de la ranura comprobar la sección de esta y la corriente que por la misma a través del programa:

Sección por ranura:							mm2

Corriente total por ranura:						A

Calcular la corriente en bornes de la máquina, corriente por ranura * a / cr :			A

El programa también permite medir el par que esta realizando la máquina. Recuerde que este par en su caso es por el número de pares de polos que falten por dibujar, el par total de la máquina en carga es:

Par									N/m

La potencia mecánica de dicha máquina, P = M*ω:			W

Y la potencia eléctrica (interna), P = E*I :				W

Fig. 5: Pegar una gráfica de densidad de flujo a lo largo de un par de polos

Pérdidas totales en los bobinados del estator:				W

Pérdidas totales en los bobinados del rotor:				W

Rendimiento:								%