Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Práctica 4   Motor asíncrono trifásico

1. Objetivos

Dibujar, simular y ensayar un motor asíncrono trifásico sencillo. Medida de perdidas en los diferentes elementos. Trucos para simular el par de giro del rotor.

Se va a simular un motor asíncrono de 6 ranuras de estator , y 10 de rotor. Cada par de ranuras de estator formará un grupo de espiras excitado por una fase, dando lugar a un campo giratorio de velocidad de giro 50 vueltas por segundo. Las corrientes inducidas en las ranuras del rotor son las que determinan en par creado, por tanto la geometría de las mismas y la conductividad del material que las forma tienen mucha influencia en dicho par. Normalmente las ranuras del rotor están formadas por un único conductor, aluminio fundido, cortocircuitado en cada extremo del rotor con todas las demás ranuras.

El hierro de rotor y estator es conductor, y si se utilizase en forma maciza produciría fuertes corrientes parasitas que aumentarían las perdidas y reducirían el par de la máquina. Para evitar esto el hierro de las máquinas que trabajan en alterna se lamina, introduciendo un aislante entre lámina y lámina con lo que las corrientes parasitas que se producen son mucho mas reducidas. Las pérdidas por corrientes parasitas y las de histéresis varían con la frecuencia, por tanto es importante saber a que parte de la máquina afecta la frecuencia de alimentación, los 50 Hz llegan al estator, pero si el rotor está girando la frecuencia del campo y de las corrientes que ve este es menor.

Fig. 1: Campo rotativo en un motor asíncrono de 2 polos, a girado 90º en 5 ms.

2. Desarrollo de la práctica

2.1. Cuestiones previas

Se tiene que dibujar con el programa o con Autocad y pasar a DXF, el esquema del motor y traerlo para la realización de la práctica. Para facilitar el trazado se utilizará como base una serie de círculos, de los siguientes radios, 95, 72, 55, 52, 48, 30 y uno de 50+(mes de nacimiento / 10) mm. Los círculos antes indicados tienen las siguientes misiones, carcasa exterior, base de las ranuras de estator, punto de estrechamiento de las ranuras de estator, radio interior de estator, estrechamiento de las ranuras de rotor, base de las anuras de rotor, y radio exterior del rotor que es variable.

Las ranuras del estator son un arco de circunferencia de 15º, desde el circulo de 72 al de 55 mm, pasando a solo en arco de 6º de apertura en el entrehierro, ver detalle de la figura 2. Las ranuras de rotor son un arco de 10º entre el circulo de 30 y el de 48 mm, cerrándose completamente en el entrehierro. Se deben copiar en rotación 6 ranuras en estator y 10 en el rotor y borrar las trazas sobrantes, para que quede un resultado como la figura 2 derecha.

Fig. 2: Construcción de la máquina asíncrona

2.2. Pararametros del modelo

Se definirá un nuevo problema, del tipo magnético. Se indicará que es un problema planar, a frecuencia 50 Hz, en milímetros, de 250 mm de profundidad, en ángulo y precisión no es necesario cambiar nada.

De la librería de materiales de traerá el hilo de cobre de 1mm de diámetro, el material magnético hierro al silicio y el aire. Se editaran la propiedades del hierro al silicio cambiando su nombre a hierro al silicio ideal, y su conductividad a 0, no se desea que tenga perdidas. Se traerá de nuevo de la librería el hierro al silicio, y se volverá a editar, poniendo está vez como nombre hierro al silicio con perdidas, en el ángulo , de propiedades de materiales no lineales, indicaremos 20 º, nos indica el desfase entre B y H, y con ello se calculan las perdidas por histéresis, en atributos especiales indicaremos material laminado en el plano, con un espesor de hierro de 0,5 mm y un factor de empilado de 0,95, con esto tendremos las perdidas por corrientes parasitas reales. Asignaremos el material ideal al rotor y el de pérdidas al estator. Al exterior de la carcasa se le pondrá una condición de contorno de potencial magnético, A, igual a cero.

Se crearan 3 circuitos, A, B, y C, que representaran las corrientes de las tres fases, de 1 A eficaz (en el programa se ponen valores de pico en rectangular), con los desfases entre fases normales de 120º. Se asignará la propiedad cobre de 1 mm a las ranuras de estator, con 300 espiras en cada ranura, con el signo adecuado en el número de espiras para que formen un polo, y asignando también circuito a cada ranura A, B o C, que también deben estar 120º desfasadas en el espacio.

Por último se creará una aleación de aluminio, en principio de conductividad 0, para que no haya corrientes de rotor y no se cree par, y se asignará a las ranuras de rotor. Si se quiere se puede definir el circuito rotor, con corriente cero y conexión paralelo, pero es la que el programa coge por defecto si no se define nada.

2.3. Ensayo en vacío

En las condiciones definidas en el apartado anterior estamos listos para hacer el ensayo en vacío de la máquina, no habrá par ni corrientes en el rotor, por que no es conductor, ni pérdidas en el hierro del rotor, esto sucede así cuando el rotor gira a la velocidad síncrona, pues en esos momentos no ve variación de campo. Vamos a medir solo parámetros de estator.

Se va a probar la máquina en vacío para 1, 0,5, 0,25 y 0,125 A eficaces en estator, se va a medir, la densidad de flujo, B, en el entrehierro y en el centro del polo, la tensión eficaz aplicada, las pérdidas resistivas o en el cobre de una bobina, y las perdidas en el hierro del estator. Rellenar la siguiente tabla.

2.4. Ensayo en carga, curva de par

Queremos saber como responde el motor en carga, para ello y como este programa de elementos finitos no admite movimiento real, se va a cambiar la frecuencia de excitación de estator y eso representara diferentes velocidades de rotor, pero las medidas que se hagas de perdidas en el hierro del estator no serán validad pues no es su frecuencia real. Si excitamos a 50 Hz y el rotor está parado ve 50 Hz, si excitamos a 50 Hz pero el rotor va a 1500 rpm, ve solo 25 Hz. Y al revés, si excitamos el estator a 50 Hz y el rotor solo ve 1 Hz es que va a 2940 rpm.

Para este ensayo el hierro ideal se pondrá en el estator y el con pérdidas en el rotor, al material de las barras de rotor se le dará conductividad de 35- (día de nacimiento / 2) MS/m.

Para medir el par, la forma más sencilla es seleccionar todo el rotor, hierro y cobre, y calcularlo por integral de par. A corriente constante de 1 A, eficaces, se van a medir los siguientes parámetros, par en newton-metro, velocidad de rotor en rpm, potencia mecánica en vatios, pérdidas en el hierro del rotor y pérdidas en el cobre del rotor ambas en vatios, para las siguientes frecuencias, 0,5, 1, 2, 5, 10, 25 y 50 Hz.