Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Práctica 1   Electrostática, cable aislado de A.T.

1. Objetivos

Entrar en contacto con el programa de elementos finitos Femm, conocer las funciones de dibujo y la edición y posprocesado de elementos electrostáticos.

Se va ha diseñar un cable de Alta Tensión, para poder analizar los problemas que aparecen en él debidos al campo eléctrico, y la importancia que tienen las diferentes capas del mismo en el reparto del campo, y en evitar que aparezcan puntos con campo muy elevado. Nuestro conductor va a ser muy sencillo, con seis hilos de aluminio, una fina capa semiconductora, una capa interna de Nylon y una externa de Polipropileno.

2. Desarrollo de la práctica

Fecha de nacimiento: día . . . . . . .= d 		mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . = m

2.1. Cuestiones previas

En esta primera práctica las cuestiones previas se reducen a elegir el espesor de los aislantes a partir de la variables d y m, día y mes de nacimiento, que servirán para que cada práctica individual sea diferenciada.

Espesor de la capa interna de Nylon:(1 + m*0,1) = . . . . . . . . . . . . mm

Espesor de la capa externa de Polipropileno:(3 + d*0,1) = . . . . . . . . . . . . mm

2.2. Dibujo del modelo

Se definirá un nuevo problema, del tipo electrostático. En el menú “Problema” se indicará que es un problema planar, en milímetros, de 1000 mm de profundidad, en ángulo y precisión no es necesario cambiar nada. En el menú “Grid”, rejilla, se pondrá ésta a un paso de 1 mm.

Vamos a dibujar el hilo central del conductor de aluminio, introduciremos los datos a través de la tecla “tab”, señalaremos estos tres puntos, 0,0, 0,1 y 0,-1. Activaremos la función de crear arcos, deseamos crear un círculo de 2 mm de diámetro, seleccionaremos el punto superior e inferior antes creados e indicaremos que deseamos un arco de 180 º, seleccionaremos el punto inferior y superior y repetiremos la acción, ya tenemos nuestro hilo de aluminio.

Activaremos la función de selección, cogiendo el círculo recién creado, deseamos crear los 6 hilos de alrededor del central, activaremos la función copiar, translación vertical de +2,1 mm. Seleccionaremos de este nuevo circulo, en este caso queremos 5 copias en rotación, con un ángulo de 60º en torno al punto 0,0, ya tenemos todo el cable.

Crear por los sistemas antes descritos un círculo de radio 3,5 mm en torno al cable, será la capa semiconductora, y sobre esta los círculos que describan el Nylon y el Polipropileno, con el espesor que le toque, pero en principio asignaremos a las tres zonas el material Polipropileno, para comprobar las mejoras que se producen al introducir los otros materiales. Tenemos el dibujo de nuestro cable acabado, lo grabaremos poniendo como nombre vuestro apellido más “p1", indicador de práctica 1, por ejemplo “candelap1”.

2.3. Materiales y contorno

De la librería de materiales pasaremos a nuestro modelo el Polipropileno y el Nylon, pero ahora sólo utilizaremoas el primero. Crearemos un nuevo elemento conductor que llamaremos “aluminio” puesto a un potencial de 100000 V. Crearemos una condición de contorno, “boundary”, que llamaremos “masa” puesta a un potencial de 0 V. Asignar el material polipropileno a lo que será polipropileno, Nylon y semiconductor, todo el aislamieto del mismo material. Seleccionaremos todos los arcos que formar el cable de aluminio y les daremos propiedad conductor de aluminio. Seleccionaremos el exterior del cable, y daremos propiedad de masa.

Fig. 1: Dibujo del cable de A.T. con sus propiedades y mallado

Al interior de los cables de aluminio, como en el interior de un conductor no hay campo y por tanto no nos interesa su estudio, le asignaremos la propiedad por defecto “No Mesh”, sin mallado. Después de esto podemos pedir al programa que nos realice un mallado automático, al acabar el mallado el ordenador nos dará mensajes de error si los hubiera, típicamente que faltan elementos por definir. Si superamos estos problemas podemos analizar el problema, dale a calcula.

2.4. Posprocesado

Vamos a visualizar el cable en el posprocesador, indicaremos que deseamos ver 10 lineas equipotenciales, una cada 10 kV, y el campo eléctrico E en colores.

Indicar el campo máximo: 	 . . . . . . . . . . . . kV/mm

y el campo mínimo:		. . . . . . . . . . . . kV/mm

¿Donde aparece cada uno y por qué?

Añadir un modelo un pequeño hilo conductor de 0,5 mm de longitud que salga perpendicular de un circulo de aluminio, como aparece en la figura 1, dicho conductor estará al mismo potencial que el aluminio.  Seguramente habrá que decirle al programa que queremos hacer el mallado a mano en torno al pequeño hilo de forma manual, para aumentar la resolución en torno el hilo, por ejemplo mallado de 0,05 mm.

Indicar el nuevo campo máximo: 	 . . . . . . . . . . . . kV/mm

Añadir la capa semiconductora, para ello hacer que el círculo de radio 3,5 esté también al potencial del aluminio, esta capa se pone para paliar las imperfecciones superficiales y ondulaciones del aluminio, como la anterior.

Indicar el nuevo campo máximo: 	 . . . . . . . . . . . . kV/mm

Cambiar la propiedad de la capa interior polipropileno por Nylon, recalcular el campo máximo,  ¿por qué ha bajado?. Para que el calculo en torno a un arco sea más preciso se puede reducir el tamaño de los segmentos con el que se forma el arco, prueba a pasarlo a 2º.

Indicar el nuevo campo máximo: 	 . . . . . . . . . . . . kV/mm